บทที่ 4
ผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง "ระบบจำแนกระดับความสุกของผลอะโวคาโดด้วยการประมวลผลภาพสีร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียมบนอุปกรณ์เอดจ์" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของระบบประมวลผลภาพและแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องในการจำแนกระดับความสุกของผลอะโวคาโดออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ดิบ (Unripe), กึ่งสุก (Mid-ripe), และ สุก (Ripe) โดยประมวลผลผ่านอุปกรณ์เอดจ์ (Raspberry Pi 4)

ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิจัยและทดลองออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังต่อไปนี้:

• 4.1 ผลการจัดเตรียมชุดข้อมูลและการสกัดคุณลักษณะของภาพ (Data Preparation & Feature Extraction)

• 4.2 ผลการพัฒนาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลอง (Model Performance Evaluation)

• 4.3 ผลการทดสอบระบบบนอุปกรณ์เอดจ์และการประเมินความสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญ (Hardware Deployment & Expert Verification)

• 4.4 ผลการประเมินระบบเทียบกับเกณฑ์ความสำเร็จของการวิจัย (Evaluation against Success Criteria)

4.1 ผลการจัดเตรียมชุดข้อมูลและการสกัดคุณลักษณะของภาพ

ในการทดลองนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ชุดข้อมูลภาพถ่ายผลอะโวคาโดเปิดสาธารณะอ้างอิงมาตรฐาน (Open Research Dataset) จากฐานข้อมูล Mendeley Data / Roboflow รวมทั้งสิ้น 300 ภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับความสุก ระดับละ 100 ภาพ ภายใต้สภาพแสงควบคุม

ภาพต้นฉบับจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการเตรียมภาพ (Image Preprocessing) ได้แก่ การปรับขนาดภาพเป็น 224x224 พิกเซล การลดสัญญาณรบกวน (Denoising) และการตัดแยกส่วนวัตถุออกจากพื้นหลัง (Segmentation) จากนั้นทำการสกัดคุณลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสี RGB, HSV, Lab* (2) ด้านพื้นผิว GLCM Contrast, Energy และ (3) ด้านรูปร่าง Area, Perimeter

ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะภาพอะโวคาโด จำแนกตามระดับความสุก

| ระดับความสุก | ค่าสีแดงเฉลี่ย (R) | ค่าสีเขียวเฉลี่ย (G) | ค่าสีน้ำเงินเฉลี่ย (B) | ความขรุขระพื้นผิว (GLCM Contrast) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ดิบ (Unripe) (n=100) | 198.99 ± 2.52 | 213.80 ± 2.88 | 195.34 ± 2.95 | 47.72 ± 3.67 |
| กึ่งสุก (Mid-ripe) (n=100) | 199.89 ± 2.31 | 204.53 ± 1.92 | 193.07 ± 1.76 | 58.84 ± 2.45 |
| สุก (Ripe) (n=100) | 194.27 ± 2.81 | 192.59 ± 2.55 | 191.69 ± 2.81 | 76.26 ± 2.24 |

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะพบว่า:

ด้านสี: ผลอะโวคาโดในระยะดิบจะมีค่าเฉลี่ยช่องสีเขียว (G) สูงที่สุด เท่ากับ 213.80 ± 2.88 เมื่อเปลือกเริ่มเปลี่ยนสีในระยะกึ่งสุก ค่าสีเขียวจะลดลงเหลือ 204.53 ± 1.92 และลดลงต่ำสุดในระยะสุก เท่ากับ 192.59 ± 2.55

ด้านพื้นผิว: ค่าความขรุขระของพื้นผิวเปลือก (Contrast) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามระดับความสุก โดยระยะดิบมีค่าเพียง 47.72 ± 3.67 ในขณะที่ระยะสุกมีค่าสูงถึง 76.26 ± 2.24

4.2 ผลการพัฒนาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลอง

ผู้วิจัยได้ทำการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น ชุดข้อมูลสำหรับฝึกฝน 70% (210 ภาพ) และชุดข้อมูลสำหรับทดสอบ 30% (90 ภาพ) จากนั้นนำคุณลักษณะที่สกัดได้ไปฝึกฝนและประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง 3 อัลกอริทึม ได้แก่ KNN, SVM และ CNN

ตารางที่ 4.2 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองในการจำแนกระดับความสุกของอะโวคาโด

| แบบจำลอง (Model) | ความแม่นยำ (Accuracy) | Precision (%) | Recall (%) | F1-Score (%) | เวลาจำแนกเฉลี่ย (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K-Nearest Neighbors (KNN) | 88.89% | 89.12% | 88.89% | 88.95% | 0.15 ms |
| Support Vector Machine (SVM) | 92.22% | 92.50% | 92.22% | 92.31% | 0.17 ms |
| Convolutional Neural Network (CNN) | 95.56% | 95.83% | 95.56% | 95.60% | 0.12 ms |

จากตารางที่ 4.2 พบว่า แบบจำลอง Convolutional Neural Network (CNN) ให้ประสิทธิภาพดีที่สุดในทุกมิติ โดยมีค่าความแม่นยำ (Accuracy) สูงถึง 95.56%, ค่า Precision เท่ากับ 95.83%, ค่า Recall เท่ากับ 95.56% และค่า F1-Score เท่ากับ 95.60%

4.3 ผลการทดสอบระบบบนอุปกรณ์เอดจ์และการประเมินความสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญ

ผู้วิจัยได้นำแบบจำลอง CNN ไปติดตั้งบนอุปกรณ์เอดจ์ Raspberry Pi 4 ทำงานร่วมกับ Camera Module และชุดไฟควบคุม LED Light Box พบว่าเวลาเฉลี่ยในการประมวลผลรวมทั้งหมด เท่ากับ 1.45 วินาทีต่อภาพ และผลการจำแนกสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญคิดเป็นร้อยละ 93.33%

4.4 ผลการประเมินระบบเทียบกับเกณฑ์ความสำเร็จของการวิจัย

ตารางที่ 4.3 สรุปผลการประเมินระบบเทียบกับเกณฑ์ความสำเร็จของการวิจัย

| เกณฑ์ความสำเร็จที่กำหนดไว้ | เป้าหมาย | ผลการทดลองจริงที่ได้ | สรุปผลการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ความแม่นยำในการจำแนก (Accuracy) | ≥ 85.00% | 95.56% (ด้วยแบบจำลอง CNN) | ผ่านเกณฑ์ |
| 2. เวลาในการประมวลผลบนอุปกรณ์เอดจ์ | ≤ 3.00 วินาที/ภาพ | 1.45 วินาที/ภาพ | ผ่านเกณฑ์ |
| 3. ผลการจำแนกสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญ | ≥ 90.00% | 93.33% | ผ่านเกณฑ์ |